	Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH     

Frankfurter Str. 38     

56414 Wallmerod
	
[image: image4.emf][image: image2.jpg]Stand 02/2012 E S



 



Ausschreibungstextvorschlag:

[image: image1.emf]h

o

h

e

r

 

F

r

o

s

t

-/Tausalz

w

i

d

e

r

s

t

a

n

d

f

ü

r

 

d

e

n

 

S

t

r

a

ß

e

nb

a

u

 

g

e

e

i

g

n

e

t

Q

u

a

l

i

t

ä

t

ss

t

a

n

d

a

r

d

B

a

u

e

n

 

m

i

t 

S

i

c

h

e

r

h

e

i

t

MEUDT eFT

Meudt – Betonklebeflachbordstein FB 30x25 mit Reflexin®-Beschichtung, werkseitig auf erforderliche Höhe gesägt

Vorpositionen in Abhängigkeit des Fahrbahnbelages:

a.)  Eventualposition bei bituminösen Belägen 

……lfm
reinigen der vorhanden Fahrbahndecke Im Bereich der Klebeflächen einschließlich Entsorgung der Abfälle.


(Verfahren je nach Belagszustand wählen, z.B. Kehren, Hochdruckwasserstrahl usw.)
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

b.) bei Betonfahrbahndecken immer erforderlich
……lfm
Entfernen der Zementhaut und des Betonnachbehandlungsmittels im Bereich der Klebeflächen mittels Kugelstrahlen, Hochdruckwasserstrahlen, Anfräsen oder anderen geeigneten Verfahren, einschließlich Reinigung und Entsorgung der Abfälle.
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Hauptpositionen:

……lfm
Meudt - Betonklebeflachbordstein Profil FB 30x25cm nach DIN EN 1340 und DIN 483, Baulänge 50cm (Halbe), zweischichtig mit Vorsatzbeton, und retroreflektierender REFLEXIN® - Oberflächenbeschichtung, Qualität: „Meudt eFT“(1) + DIT (Anforderungen gem. TL-Pflaster-StB06), werkseitig gesägt (=Steinklebeflächenvorbereitung) auf Sonderhöhe: 16 oder 17 cm und nachstehender Charakteristika: 


Bordsteine müssen ohne Zusatz von Flugasche als Zementersatz oder -austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt hergestellt sein und den Qualitäts-standard „MEUDT eFT“ (1) erfüllen. Als Bindemittel ist Zement der Sorte CEM II/52,5 zu verwenden. 

Die retroreflektierende REFLEXIN® - Oberflächenbeschichtung der Ansichtsflächen muss den lichttechnischen Anforderungen für Fahrbahnmarkierungen vom TYP II-Markierung gemäß DIN EN 1436 und Prüfbericht BAST – Prüfnummer 2002 1DB01 entsprechen. Die reflektierenden Eigenschaften der Oberflächen sind durch Vorlage eines Gutachtens bzw. Zeugnisses des Herstellers nachzuweisen. 

(1)Qualitätsstandard „MEUDT eFT“:

Kernbetonzementgehalt:

min. 280 kg/m³ 


Vorsatzzementgehalt: 

min. 400 kg/m³


Zementsorte:

CEM II/52,5

 
erhöhter Witterungswiderstand (eFT):
Abwitterung < 200 g/m² im Mittel nach CDF-Verfahren



liefern, einschließlich erforderlichem Kleber- und Vorbeschichtungmaterialien und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung auf vorhandene Fahrbahndecke vollflächig aufkleben. 


Die Position beinhaltet, die Vorbeschichtung der Steinunterseite, sowie der Fahrbahndecke z. B. mit 2-Komponenten Kunstharzvorbeschichtung Silkal R51 (Verbrauch ca.300g je m²-Beschichtungsfläche). Die noch feuchte Vorbeschichtung ist mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,7 – 1,2 mm, zur Erhöhung der Rauigkeit, abzustreuen. Der 2-Komponenten Methacrylatmörtel Typ Silikal R17 (Verbrauch: ca. 20kg/m²), oder gleichwertiger Art, ist vor Ort anzumischen und in einer Stärke von 5 bis 10 mm aufzubringen. Die Klebebordsteine sind unter Beachtung der Verarbeitungszeit in den feucht / plastischen Mörtel fluchtgerecht zu versetzen. Die Verklebung ist vollflächig auszuführen. Die Fugenbreite ist mit ca. 5 mm auszubilden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. Überschüssiges Material ist zu entfernen und einschließlich des Verpackungsmaterials ordnungsgemäß zu Lasten des Auftragnehmers zu entsorgen. 


Für das Versetzen in Geraden und Radien größer 15 m sind Bordsteine der Länge 50cm zu verwenden. Passsteine kleiner 25 cm Baulänge sind zu vermeiden. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Vergütung für das Kleben von Bordsteinen anderer Baulängen, Radien, Ecken, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten Positionen.



Die Verlege-, Versetz-, und Verarbeitungshinweise des Bordstein- und die des Kleberherstellers sind zu beachten und ebenso Vertragsgrundlage. Die Produkte des Bordsteinlieferanten müssen zusätzlich vom Güteschutz fremdüberwacht sein.
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________
Liefernachweis:
Hermann MEUDT

Betonsteinwerk  GmbH
Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.
Telefon: 0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

……lfm
Zulage für das Kleben von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 33cm (Drittelsteine) in Geraden oder Radien
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________

……lfm
Zulage für das Kleben von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 25cm (Viertelsteine) in Geraden oder Radien

Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________

……lfm

Kleben von Außenbogensteinen (KA) der Baulänge 78cm in Radien von 0,5m bis 15,0m (lieferbare Radien: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 11,0; 15,0m) Zwischenradien gemäß Versetzempfehlung des Herstellers, sonst wie Pos. ………
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
Kleben von Kopfsteinen (links oder rechts) der Baulänge 50cm zur Herstellung von 90°-Ecken, sonst wie Pos. …………
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
Kleben von F15-Hochbordadaptern (Übergangstein links o. rechts auf Hochbordstein 12/15/25cm oder 15/18/30cm) der Baulänge 100cm, Höhe auf Hochbordseite …….cm, sonst wie Pos. .....
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
Zulage für das Kleben von F15-Hochbordadaptern diagonal (Übergangstein links o. rechts auf Hochbordstein 12/15/25cm oder 15/18/30cm) der Baulänge 100cm, werkseitig diagonal geschnitten von 20cm auf 15cm oder 18cm Breite an der Hochbordseite, Höhe auf Hochbordseite …….cm, sonst wie Pos. .....

Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
Kleben von F15-Rundbordadaptern (Übergangstein links o. rechts auf Rundbordstein 15/22cm oder 18/22cm) der Baulänge 100cm, Höhe auf Rundbordseite …….cm, sonst wie Pos. …………
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
Zulage für das Kleben von F15-Rundbordadaptern diagonal (Übergangsteinen, links o. rechts auf Rundbordstein 15/22cm oder 18/22cm) der Baulänge 100cm, werkseitig diagonal geschnitten von 20cm auf 15cm oder 18cm Breite an der Rundbordseite, Höhe auf Rundbordseite …….cm, sonst wie Pos. …………
……Stück
Kleben von F15-Übergangsteinen (Absenker / Hänger links o. rechts auf Profil Fase 2x2cm) der Baulänge 100cm, Höhe auf Fase2-Seite …….cm, sonst wie Pos. …………
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
Kleben von F15-Übergangsteinen (Absenker / Hänger links o. rechts auf Profil Fase 2x2cm) der Baulänge 50cm, Höhe auf Fase2-Seite …….cm, sonst wie Pos. …………
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……Stück
Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Eventualposition: Ausgleichsmassen
……kg
Einbau von Reaktionsharzbeton für eventuell notwendigen Höhenausgleich, Einbau nur auf ausdrückliche Anweisung der verantwortlichen Bauleitung
Einheitspreis €/kg: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Geschäftsführer:
Sitz der Gesellschaft: Wallmerod/Ww.:
St-Nr.: 30/114/4075/2
Gabor Meudt
Registergericht Montabaur HRB 1794
Stand: Juni 2017             
Seite 1/1

[image: image2.jpg][image: image3.emf][image: image4.emf]_1425208307.unknown

_1217826331.unknown

