	Hermann Meudt
Betonsteinwerk GmbH     

Frankfurter Str. 38     

56414 Wallmerod
	[image: image1.emf]h

o

h

e

r

 

F

r

o

s

t

-/Tausalz

w

i

d

e

r

s

t

a

n

d

f

ü

r

 

d

e

n

 

S

t

r

a

ß

e

nb

a

u

 

g

e

e

i

g

n

e

t

Q

u

a

l

i

t

ä

t

ss

t

a

n

d

a

r

d

B

a

u

e

n

 

m

i

t 

S

i

c

h

e

r

h

e

i

t

MEUDT eFT

[image: image2.jpg]Stand 02/2012 E S



 [image: image3.emf]



[image: image1.emf]Ausschreibungstextvorschlag:

Meudt – Flachbordsteine FB 30x25 mit Reflexin® - Oberfläche
……lfm
Meudt - Betonflachbordstein Profil FB 30x25cm, Baulänge 100cm (Meterstücke) zweischichtig mit grauem Vorsatzbeton und werkseitiger weißer retroreflektierender Reflexin® - Oberflächenbeschichtung nach den lichtechnischen Anforderungen für Fahrbahn-markierungen vom TYP II (Markierung gemäß DIN EN 1436 und Prüfbericht BAST – Prüfnummer 2002 1DB01) nach DIN EN 1340 / DIN 483 Qualität: „Meudt eFT“(1) + DIT (Anforderungen gem. TL-Pflaster-StB06) und nachstehender Charakteristika: 

Betonbordsteine hergestellt ohne Zusatz von Flugasche als Zement-ersatz oder –austauschstoff, unter Verwendung von Basaltsplitt und dem nachstehend definierten  Qualitätsstandard „MEUDT eFT“. 

erhöhter Witterungswiderstand (eFT):
Abwitterung ≤ 200 g/m² im Mittel nach den 




CDF-Verfahren
· Druckfestigkeit (DIN18501-1982-11):
≥ 60 N/mm² im Mittel, kein Einzelwert < 50N/mm² 

· Kernbetonzementgehalt:
min. 280 kg/m³ 

· Vorsatzzementgehalt: 
min. 400 kg/m³

· Zementsorte:
CEM II/52,5

· Einfärbungen: 
ausschließlich mit Eisen-Oxid-Farbpigmenten

Vorgenannte Betonbordsteine, sowie das in der Einbaubeschreibung genannte Bettungsmaterial (Fundamentbeton usw.) liefern und fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen. 

DIN 18318, TL Pflaster-StB, ZTV Pflaster-StB und das M FP der FGSV, in der jeweils aktuellen Fassung, sind ebenso Vertragsgrundlage. Weiterhin sind die Verlege- und Versetzhinweise des Herstellers zu beachten. 

Die Hersteller der Betonmaterialien müssen von einer dem Güteschutz (BGB) angehörenden Organisation / Institution fremdüberwacht sein. Die reflektierenden Eigenschaften der Oberfläche sind durch Vorlage eines Gutachtens bzw. Zeugnisses des Herstellers nachzuweisen. 
Einbaubeschreibung:



Vorstehend beschriebene Bordsteine liefern und fachgerecht nach DIN 18318, ZTV Pflaster-StB und M FP auf ein mindestens 20 cm dickes und noch nicht abgebundenes Betonfundament aus Beton C 20/25 (bei hohen Lasten auch C 25/30) mit Betonrückenstütze höhen- und fluchtgerecht nach Angaben der Bauleitung in Geraden oder Radien >35m versetzen. Fundament und Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze ist in der gesamten Höhe mindestens 15 cm dick in Schalung herzustellen. Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberkante der Rückenstütze ist nach außen leicht abzuschrägen. Die Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden. Eine Fugenverfüllung ist nicht erforderlich. 

Zulagen für das Versetzen von Bordsteinen anderer Baulängen, Übergängen, Schnitten usw. erfolgt in gesonderten, nachstehend auf geführten, Positionen. Passsteine kleiner 25 cm Baulänge sind zu vermeiden.
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________
Liefernachweis:
Hermann MEUDT

Betonsteinwerk  GmbH
Frankfurter Straße 38

56414 Wallmerod / Ww.
Telefon: 0 64 35 / 50 92 - 0

Telefax: 0 64 35 / 50 92 – 25

……lfm
Zulage für das Versetzen von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 50cm (Halbe) in Geraden oder Radien größer 15,0m und kleiner 35,0m.
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________

……lfm
Zulage für das Versetzen von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 33cm (Drittelsteine) in Geraden oder Radien
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________

……lfm
Zulage für das Versetzen von Bordsteinen wie vor, jedoch Baulänge 25cm (Viertelsteine) in Geraden oder Radien

Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €:
__________

……lfm
Versetzen von Außenbogensteinen (KA) der Baulänge 78cm in Radien von 0,5m bis 15,0m (lieferbare Radien: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 11,0; 15,0m) Zwischenradien gemäß Versetzempfehlung des Herstellers, sonst wie Pos. …….
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

..…Stück
Versetzen von Kopfsteinen (links oder rechts) der Baulänge 50cm zur Herstellung von 90°-Ecken, sonst wie Pos. …………
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

..…Stück
Versetzen von F15-Hochbordadaptern (Übergangstein links o. rechts auf Hochbordstein 12/15/25cm oder 15/18/30cm) der Baulänge 100cm, sonst wie Pos. .....
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

..…Stück
Zulage für das Versetzen von F15-Hochbordadaptern diagonal (Übergangstein links o. rechts auf Hochbordstein 12/15/25cm oder 15/18/30cm) der Baulänge 100cm, werkseitig diagonal geschnitten von 20cm auf 15cm oder 18cm Breite an der Hochbordseite, sonst wie Pos. .....

Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

..…Stück
Versetzen von F15-Rundbordadaptern (Übergangstein links o. rechts auf Rundbordstein 15/22cm oder 18/22cm) der Baulänge 100cm, sonst wie Pos. …………
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

..…Stück
Zulage für das Versetzen von F15-Rundbordadaptern diagonal (Übergangsteinen, links o. rechts auf Rundbordstein 15/22cm oder 18/22cm) der Baulänge 100cm, werkseitig diagonal geschnitten von 20cm auf 15cm oder 18cm Breite an der Rundbordseite, sonst wie Pos. …………

Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

..…Stück
Versetzen von F15-Übergangsteinen (Absenker / Hänger links o. rechts auf Profil Fase 2x2cm) der Baulänge 100cm, sonst wie Pos. .....
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

..…Stück
Versetzen von F15-Übergangsteinen (Absenker / Hänger links o. rechts auf Profil Fase 2x2cm) der Baulänge 50cm, sonst wie Pos. .....
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……lfm
Versetzen von Einfahrtsteinen 30x18cm mit Profil Fase 2x2cm der Baulänge 50cm, sonst wie Pos. ..... 

Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €
__________

Hinweis:

Die vorgenannten Positionen sind für die Gestaltung von Übergängen auf Hoch- bzw. Rundbordsteine bzw. für den Übergang / Absenkung auf Einfahrtsteine 30x18 mit dem Bordsteinsonderprofil Fase2 

Nähere Details für die Ausschreibung von Hoch- bzw. Rundbordsteinen entnehmen Sie bitte unserem entsprechenden Ausschreibungstextvorschlag zu diesen Bordsteinprofilen.

Hinweise zur Gestaltung von Absenkungen im Bereich „barrierefreies Bauen“ mit den Systemen MEUDT -Nullabsenkung, „getrennte Querungsstelle“, Profil Fase2,. für Fußgängerüberwege, Querungsstellen und -hilfen, Einfahrten etc. entnehmen Sie bitte dem Downloadbereich unserer Website: www.meudt-betonsteinwerk.de. Hier finden Sie entsprechende Gestaltungs- und Textvorschläge zu den jeweiligen Produkten.
..…Stück
Herstellen von erforderlichen Pass- und Gehrungsschnitten
Einheitspreis €/Stück: ___________
Gesamtbetrag €
__________

……lfm
Zulage für überfahrbare Bordsteine mit hoher bzw. besonderer Belastung gemäß MVP der FGSV für die Leistung wie in den Vorpositionen, jedoch unter zusätzlicher Verwendung / Auftrag einer zementären, kunststoffvergütenten Haftschlämme als Haftbrücke auf der Steinunterseite und im Bereich der Rückenstütze. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers der Haftschlämme sind zu beachten



Material: z.B. Sopro Haftschlämme Flex HSF 748 oder gleichwertiger Art
Einheitspreis €/lfm: ___________
Gesamtbetrag €  
__________

Geschäftsführer:
Sitz der Gesellschaft: Wallmerod/Ww.:
St-Nr.: 30/114/4075/2
Gabor Meudt
Registergericht Montabaur HRB 1794
Stand: Mrz. 2016             
Seite 1/1

[image: image2.jpg][image: image3.emf][image: image4.emf]_1425208307.unknown

_1217826331.unknown

